# ZAŁĄCZNIK KRAJOWY do POLSKIEJ NORMY

ICS 91.010.30; 91.080.20

# PN-EN 1995-1-1:2010/NA

## wrzesień 2010

Dotyczy

PN-EN 1995-1-1:2010

Eurokod 5

Projektowanie konstrukcji drewnianych

Część 1-1: Postanowienia ogólne

Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

Hologram PKN

© Copyright by PKN, Warszawa 2010	nr ref. PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2	PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010

## Przedmowa krajowa

Niniejszy Załącznik krajowy został opracowany przez KT nr 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych i zatwierdzony przez Prezesa PKN dnia 31 marca 2010 r.

Zawiera informacje dotyczące postanowień, które w EN 1995-1-1:2004 pozostawiono do ustalenia krajowego. Niniejszy Załącznik krajowy stosuje się łącznie z PN-EN 1995-1-1:2010.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz- nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

## NA.1	Zakres

W niniejszym Załączniku krajowym podano postanowienia krajowe dotyczące następujących punktów

PN-EN 1995-1-1:2010:

2.3.1.2(2)P	Przypisywanie obciążeń do klas trwania obciążenia; 2.3.1.3(1)P	Przypisywanie konstrukcji do klas użytkowania;

2.4.1(1)P	Częściowe współczynniki bezpieczeństwa dla właściwości materiałów; 6.4.3(8)	Dźwigary dwutrapezowe, zakrzywione i o zmiennym przekroju; 6.1.7.(2)	Ścinanie;

7.2(2)	Ugięcia dopuszczalne; 7.3.3(2)	Graniczne wartości drgań;

8.3.1.2(4)	Złącza drewno-drewno na gwoździe; wymagania dot. gwoździ wbijanych w czoło elementu; 8.3.1.2(7)	Wymagania dotyczące gatunków drewna podatnych na pękanie;

9.2.4.1(7)	Metody obliczeń przepon ściennych;

9.2.5.3(1)	Współczynniki modyfikujące dla konstrukcji usztywniających w systemach konstrukcyjnych złożonych z belek lub dźwigarów kratownicowych;

10.9.2(3)	Montaż dźwigarów kratownicowych łączonych na płytki kolczaste: maksymalne wygięcie; 10.9.2(4)	Montaż dźwigarów kratownicowych łączonych na płytki kolczaste: maksymalna odchyłka od

pionu.

## NA.2	Wprowadzone postanowienia krajowe

### NA.2.1	Postanowienia dotyczące 2.3.1.2(2)P

W obliczeniach dotyczących wytrzymałości i sztywności konstrukcji pod obciążeniem śniegiem i wiatrem należy przyjmować:

- dla obciążenia śniegiem: rząd wielkości skumulowanego czasu trwania obciążenia charakterystycznego: od 1 tygodnia do 6 miesięcy i obciążenie to należy zaliczać do klasy trwania obciążenia – średniotrwałe.

- dla obciążenia wiatrem: rząd wielkości skumulowanego czasu trwania obciążenia charakterystycznego: mniej niż 1 tydzień i obciążenie to należy zaliczać do klasy trwania obciążenia – krótkotrwałe.

W związku z powyższym w Tablicy 2.2 jako przykład klasy trwania obciążenia – krótkotrwałe podaje się wiatr, pomijając śnieg.

### NA.2.2	Postanowienia dotyczące 2.4.1(1)P

W przypadku płytek kolczastych zaleca się przyjmowanie wartości współczynnika gM = 1,3; pozostałe zalecane wartości współczynnika gM według Tablicy 2.3.

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010	3

### NA.2.3	Postanowienia dotyczące 7.2(2)

Wartości graniczne ugięć belek w postaci przykładów podanych w Tablicy 7.2 zostają uzupełnione wartościami granicznymi ugięć elementów konstrukcji drewnianych wfin w sposób następujący:

- dźwigary kratowe	– ℓ / 500 (obliczenia przybliżone) i ℓ / 300 (obliczenia dokładne)

- belki stropowe	– ℓ / 250 lub ℓ /300 (ostatnia wartość dotyczy stropów wrażliwych na ugięcie, np. sufity z płyt GK)

- płyty dachowe	– ℓ / 150

- elementy belkowe więźb dachowych – ℓ / 200

- wsporniki	– ℓ / 150

z jednoczesnym dopuszczalnym ich zwiększeniem o 50 % przy obliczeniach elementów obiektów starych,

remontowanych.

### NA.2.4	Postanowienia dotyczące 8.3.1.2(4)

W przypadku gwoździ wbijanych do czoła przyjmuje się następujące zasady alternatywne w stosunku do

8.3.1.2(3):

- Inne gwoździe (poza gładkimi), odpowiadające zdefiniowanym w EN 14592, mogą być stosowane tylko w konstrukcjach drugorzędnych. Ich nośność obliczeniową należy przyjmować za równą 1/3 nośności gwoździ gładkich wbijanych w poprzek włókien, pod warunkiem, że:

  - wyłącznym obciążeniem gwoździ jest obciążenie poprzeczne,

  - w złączu są umieszczone co najmniej 3 gwoździe,

  - długość zakotwienia gwoździ wynosi co najmniej 10d,

  - złącze nie pracuje w warunkach klimatycznych odpowiadających klasie użytkowania 3,

  - rozstawy i odległości spełniają warunki podane w Tablicy 8.2.

### NA.2.5	Postanowienia dotyczące 8.3.1.2(7)

Wymagania dotyczące gatunków drewna podatnych na pękanie: świerk zaliczany jest do gatunków wrażliwych na pękanie.

### NA.2.6	Postanowienia dotyczące 6.4.3(8)

Przyjmuje się zalecenie z Eurokodu stosowania wzoru (6.54).

### NA.2.7	Postanowienia dotyczące 2.3.1.3(1)P, 6.1.7.2, 6.4.3(8), 7.3.3(2), 9.2.4.1(7), 9.2.5.3(1),

10.9.2(3), 10.9.2(4)

Przyjmuje się wartości i zalecenia wymienione w Eurokodzie.

### NA.2.8	Informacje uzupełniające, pomocne w stosowaniu Eurokodu

NA.2.8.1	Wilgotność drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne, nie powinna przekraczać:

- 18 % – w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23 % – w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu,

NA.2.8.2 Temperatura drewna w konstrukcjach drewnianych nie powinna przekraczać 60 °C. W warunkach okresowego występowania temperatur wyższych, nie przekraczających 75 °C, zaleca się stosowanie współ- czynnika zmniejszającego właściwości wytrzymałościowe ktemp = 0,80.

4	PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010

NA.2.8.3	Przy obliczaniu ugięć belek można wykorzystać niżej podane zasady:

Ugięcia belek ciągłych gdy stosunek rozpiętości największego przęsła do najmniejszego nie przekracza 1:0,8, przy jednakowym obciążeniu wszystkich przęseł lub gdy stosunek największego obciążenia jednego przęsła do najmniejszego obciążenia innego nie przekracza 1:0,8, przy zachowaniu jednakowej rozpiętości przęseł, można obliczać, w przybliżeniu, przyjmując stosunek największego ugięcia belki ciągłej do największego ugięcia belki jednoprzęsłowej swobodnie podpartej:

- dla przęseł skrajnych:

0,65 – przy obciążeniu stałym, 0,90 – przy obciążeniu zmiennym,

- dla przęseł środkowych:

0,25 – przy obciążeniu stałym, 0,75 – przy obciążeniu zmiennym.

Jeżeli nie są prowadzone dokładne obliczenia, ugięcia belek swobodnie podpartych od obciążeń równomiernie rozłożonych można obliczać według wzorów

- dla belek o stosunku ℓ I h > 20

5	qℓ4

uinst  uM 	(NA.1)

384 E0,mean I

- dla belek o stosunku ℓ / h < 20 i stałym przekroju prostokątnym

#### 	 h 2 

uinst  uM  uv  uM 1 19,2 ℓ  

(NA.2)

		 

- dla belek jak w pozycji b), lecz o przekroju prostokątnym zmiennym (Rysunek NA.1a))

#### 	 h 2 

 1 19,2 ℓ   

uinst  uM 

	  

(NA.3)

 0,15  0,85  hp  





	h 

Rysunek NA.1 – Belki o przekroju zmiennym

- dla belek dwuteowych lub skrzynkowych o przekroju stałym

#### 	 h 2 

uinst  uM  uv  uM 1 h1  ℓ  

(NA.4)

		 

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010	5

- dla belek dwuteowych i skrzynkowych o przekroju zmiennym (Rysunek NA.1b))

 h 2

#### 1 h1  ℓ 

uinst  uM  uv  uM

w których:

	

0,4  0,6  hp

h

(NA.5)

I	–	moment bezwładności przekroju poprzecznego belki, przyjmowany odpowiednio jak dla belek jednolitych lub o przekroju złożonym,

um	–	ugięcie belki swobodnie podpartej wywołane momentem zginającym,

uv	–	ugięcie belki swobodnie podpartej spowodowane działaniem sił poprzecznych,

h1	–	współczynnik wg Tablicy NA.1,

h, hp	–	wysokość belki odpowiednio: w środku rozpiętości, na podporze,

h', h'p	 –	 odległość między osiami pasów odpowiednio: w środku rozpiętości, na podporze, (EI)	–	sztywność przekroju, obliczona jak dla belek jednolitych lub o przekroju złożonym, ℓ	 –	 rozpiętość belki

Tablica NA.1 – Współczynniki η1 do uwzględnienia wpływu sił poprzecznych na ugięcia belek dwuteowych i skrzynkowych

| Belki z drewna |  |  |  |  | Belki z drewna i materiałów drewnopochodnych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw/bf'] | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,33 | 0,25 | 0,125 |
| h1 | 19,2 | 30,0 | 40,0 | 51,0 | 33,0 | 48,0 | 90,0 |
| 1) bw, bf – szerokości, odpowiednio: środnika, pasa |  |  |  |  |  |  |  |

NA.2.8.4	Złącza

NA.2.8.4.1	Złącza na gwoździe

Średnica gwoździ d:

- określana jest jako wymiar średnicy przekroju okrągłego dla trzpieni okrągłych lub wymiar boku dla trzpieni o przekroju kwadratowym, względnie wymiar wysokości trójkąta dla trzpieni o przekroju trójkątnym.

- średnica gwoździ powinna wynosić:

  - w elementach drewnianych złączy – od 1/6 do 1/11 grubości najcieńszego elementu złącza,

  - w elementach złączy z twardych płyt pilśniowych oraz ze sklejki o grubości do 8 mm – od 2 mm do 4 mm,

  - w elementach złączy ze sklejki o grubości ponad 8 mm – od 2,5 mm do 4,0 mm,

  - w elementach złączy z płyt wiórowych o grubości do 25 mm – od 2,5 mm do 5,0 mm.

Minimalna grubość, w milimetrach, elementów złączy powinna wynosić: ze stali (z wyjątkiem elementów znor- malizowanych lub dopuszczonych do stosowania w budownictwie) – 2 mm, ze sklejki – 8 mm, z płyt pilśniowych twardych – 5 mm, z płyt wiórowych oraz innych płyt drewnopochodnych – 10 mm.

NA.2.8.4.2	Złącza na łączniki o zbliżonej podatności

Do wykonywania złączy zaleca się stosować łączniki o zbliżonej podatności. W złączach takich, w przypadku stosowania łączników różnego rodzaju, nośność łączników przenoszących mniejszą część sił zaleca się przyj- mować w obliczeniach ze współczynnikiem 0,65.

6	PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010

NA.2.8.5  Klasyfikacja krajowego drewna konstrukcyjnego

Do chwili wpisania klasyfikacji krajowego drewna konstrukcyjnego do PN-EN 1912 zaleca się przyjmowanie klas sortowniczych klasyfikacji wizualnej oraz zależności między klasami sortowniczymi i wytrzymałościowymi według Tablicy NA.2.

Tablica NA.2 – Relacja klas sortowniczych krajowego drewna konstrukcyjnego wg PN-D-94021 w stosunku do klas wytrzymałościowych wg PN-EN 338

| Gatunek drewna | Grubość [mm] | KW | KS | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sosna zwyczajna | ≥22 | wg EN 1912 |  |  |
| Sosna zwyczajna zgodnie z EN 1912 |  | C35 | C24 | C20 |
| Świerk pospolity |  | C30 | C24 | C18 |
| Jodła pospolita |  | C22 | C18 | C14 |
| Modrzew europejski |  | C35 | C30 | C24 |

ISBN 978-83-266-5995-9

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa http://www.pkn.pl